НАЗНАЧЕНИЕ

Данная конфигурация предназначена для фирм занимающихся производством окон (пластиковых и др.); резкой стекла и т д.; т.е. фирм, одним из рабочих процессов которых есть резка двумерных конструкций с использованием алгоритма оптимизации – оптимизации раскроя – наилучшее размещение при минимальном отходе, с учетом остатков на складе.

Платформа – 1С Предприятие 7.7.

Используемые компоненты – бухгалтерский учет.

План

- Методология оптимизационного раскроя

- Структура хранения исходного файла

- Загрузка в программу исходного файла

- Распил

- Описание выходных форм

- Использование выходных остатков распила в следующих распилах

Методология оптимизационного раскроя

Пусть даны Xij полигонов (двумерных прямоугольных размером X*Y); где i – суммирование по номеру типа профиля, j – суммирование по номеру полигона для каждого типа i – го профиля; 0 < i <= N; 0 < j <= M; Также даны Knm остатков на складе «кусков» полигонов; где n – суммирование по номеру типа профиля конкретного остатка; m – суммирование по номеру полигона Для n – го типа профиля;

0 < n <= R; 0 < m <= F; Требуется – так оптимально разместить Xij полигоны на Knm остатках, а также на заготовках к закупке у поставщика, чтобы процент выхода неликвидных остатков был наименьшим, а также выполнялись следующие условия:

- Сначала должны быть использованы остатки со склада.

- Выход неликвидных остатков был минимален, а выход ликвидных остатков – максимален (размеры ликвидных остатков задаются на форме программы распила).

- На одной заготовке должны размещаться полигоны только одного типа профиля.

- Линии размещения полигонов на заготовке должны удовлетворять условию хода фрезы по принципу «опустил – прорезал от одного края до другого края заготовки».

- Можно было управлять количеством размещения полигонов на заготовке «по блокам».

- Минимизировать время распила, без существенной потери оптимальности распила (минимален коэффициент распила).

Данная задача является одной из задач теории оптимизации.

Структура хранения исходного файла

Формат входного файла для обработки – тип файла xls.

- Первая колонка – номер строки (не используется при загрузке).

- Вторая колонка – идентификатор требуемого «полигона» окна размером

X(ширина)*Y (высота). Используется для визуальной идентификации «полигона» окна в матрице распила.

- Третья колонка – высота полигона – окна.

- Четвертая колонка – ширина полигона – окна.

- Пятая колонка – количество полигонов.

- Шестая колонка – тип профиля.

Продолжение:

Идентификатор HEAD – признак начала описания типов профилей используемых при распиле, а также размеры профилей – заготовок для распила из низ «полигонов» окон.

Загрузка в программу исходного файла

Для начального загрузки исходного файла создадим документ «Требование - накладная»:

Устанавливаем параметры отнесения затрат.

Нажимаем на кнопку «Распил».

В результате открывается главное окно программы распила:

Верхняя таблица служит для хранения данных из внешнего файла загрузки.

Кнопка «» - при нажатии на кнопку открывается бокс для выбора excel – файла для загрузки в программу. Можно загружать данные из нескольких файлов. Загруженные файлы отображаются во второй таблице.

Кнопка «» позволяет удалить загруженный файл из таблицы загрузки.

Кнопка «» запускает процедуру распила с выводом результата распила на экран в программе 1С.

Кнопка «» запускает процедуру распила с выводом результата распила сразу на принтер по умолчанию.

Кнопка «» запускает процедуру распила с выводом результата распила в указанный каталог (файлы сохраняются в формате xls – в книге по разным листам).

Высота ликвида – задается высота «полигона» куска – отхода который считается ликвидным – т.е. возможным для использования для последующих резок.

Ширина ликвида – задается ширина «полигона» куска – отхода который считается ликвидным – т.е. возможным для использования для последующих резок.

Максимальный габаритный размер ликвидного остатка – данных параметр устанавливает программе макс. площадь ликвидного остатка.

Шаг разбиения – пакетная отметка полигонов на заготовках.

Таблица «Профиль» - используется для описания используемых профилей в программе распила.

После нажатия на кнопку «» программа примет следующий вид:

Распил

При нажатии на кнопку «» (остальные кнопки «», «» производят также действия по распилу, но данные выводят соответственно на принтер, или во внешний xls – файл (файл выбирается)), программа выдается следующие данные (на примере загруженных данных):

(время расчета составило 1-а минута для блока данных из 100 полигонов)

(здесь приведены несколько выходных форм):

Описание выходных форм

Титульный лист – описатель процентных результатов.

Видно, что отход по распилу – 5.86 – что является очень хорошим результатом.

Выходного Неликвида – остатков распила (выкидывается) намного меньше чем выходного ликвида – остатков распила. При распиле были также использованы остатки со склада в количестве 15-ти заготовок (были получены в предыдущих распилах – это ликвидные остатки после предыдущих распилов).

Первый лист.

Второй лист – видно, что программа отнесла некоторые полигоны к ликвидному остатку (P731, P73). (желтым – данным ликвид будет использован в текущем же распиле; синим – данный ликвид будет отнесен в остаток на склад).

Третий файл.

Также сформированы строки – комментарии по ходу распила (для ознакомления)

Использование выходных остатков распила в следующих распилах

После распила становится доступной кнопка «»:

При нажатии на эту кнопку все заготовки используемые в текущем распиле будут списаны со склада, а ликвидные остатки от текущего распила оприходованы на склад:

В данном документе те строки которые помечены иконкой «» будут списанные со складских остатков, а те строки которые не помечены иконкой «» (без иконки)  будут оприходованы на склад; в результате программа позволяет вести учет складских остатков на складе: