### Подключение сканера штрих-кодов через ВК «сканер Атол»

- Запустите «Драйверы торгового оборудования» от Атол, клинув по файлу setup.exe в папке "Настройка 1С/Торговое оборудование/Драйверы торгового оборудования от Атол". Запустится Мастер установки, нажмите «Далее» - «Далее», выберите место установки (по умолчанию "C:\Program Files\ATOL"), нажмите «Далее», отметьте «Установка по выбору», затем – «Далее». Выберите состав устанавливаемых компонент, в нашем случае нужно убрать все галки, оставив галку только для пункта «АТОЛ: Драйвер устройства ввода». Потом раскройте этот пункт и уберите галку напротив подпункта «Примеры использования», также можно убрать галку для подпункта «История (TXT)», для подпункта «Программные файлы» галку оставьте включенной обязательно. Нажмите «Далее» - «Далее». Затем последует запрос на копирование внешних компонент в каталоги программ семейства 1С. В нашем случае нужно оставить галку напротив пункта «1С: Предприятие 7.7». После этого копирование файлов и установка драйвера сканера Атол завершится. Новую версию внешней компоненты от Атол всегда можно взять здесь http://www.atol.ru/support/programs/ (раздел «АТОЛ: Драйверы торгового оборудования)

- Если вы в предыдущем пункте инструкции отклонили запрос на копирование внешней компоненты в каталог программ 1С: Предприятие, то нужно вручную скопировать файл scaner1c.dll, взятый из папки "Настройка 1С/Торговое оборудование/dll" или из папки, в которую был установлен драйвер торгового оборудования от Атол (по умолчанию "C:\Program Files\ATOL"), в каталог информационной базы или в папку с установленной платформой 1С ("C:\Program Files\1Cv77\BIN\")

- Скопировать файлы ScanAtol.efd и ScanAtol.ert, взятый из папки "Настройка 1С/Торговое оборудование/Equip" в каталог "\ExtForms\Equip" информационной базы.

- Зайти в информационную базу в режиме «Предприятие» под правами Администратора

- Выбрать пункт меню «Сервис - Настройка торгового оборудования», перейти на закладку «Сканер штрих-кода»

- Установить галочку «Сканер штрих-кода включен»

- В выпадающем списке «Модель сканера» выбрать «Cканер Атол»

- Нажать кнопку «Подключить». В случае успеха появится сообщение «Сканер штрих-кода успешно подключен». Если будет выдано сообщение об ошибке, то нужно проверить: а) правильно ли вы установили «АТОЛ: Драйверы торгового оборудования»; б) правильно ли вы скопировали файл scaner1c.dll; в) обладаете ли вы в операционной системе достаточными правами (попробуйте зайти в Windows под правами Администратора); г) не запущен ли еще один экземпляр программы 1С – возможно он пытается обратиться к этому же оборудованию – закройте все лишние сеансы 1С. После устранения неполадок повторите инструкцию сначала, начиная с п. 4.

- Закройте окно «Торговое оборудование»

- Для первоначальной настройки свойств сканера откройте окно «Сервис – Параметры».

- Выберите закладку «Драйвер устройств ввода», нажмите кнопку «Поиск оборудования…»

- Считайте штрих-код, на работу с которым настроен сканер (Рекомендуется EAN 8 или EAN 13). Вы увидите параметры подключения сканера. Вернувшись в окно «Драйвер устройств ввода» укажите порт, отображенный при поиске оборудования после чтения ШК «COM1…/ клавиатура», скорость передачи, модель сканера, укажите префикс и суффикс в соответствии с настройками, которые отобразились при поиске оборудования в поле «Данные» после штрихкода). ВНИМАНИЕ! В окне «Поиск оборудования» есть поле «Чувствительность» (оно используется только для сканеров типа Клавиатура), но оно почему-то индицирует неверное значение. Поэтому если в качестве порта было указано «Клавиатура», то чувствительность нужно брать после запятой в поле Порт (например, «Клавиатура, 30»).

- Установите галку «Устройство включено». После этого сохраните настройки нажатием кнопки ОК.

Настройки сохраняются не для текущего пользователя 1С, а для текущего рабочего места (текущей учетной записи Windows) в каталоге Windows в файле 1cRozn.txt. Поэтому введенные настройки будут использоваться для всех пользователей базы на данном рабочем месте.